Algvägen MCP Server

Teknisk dokumentation — Återställning, Feilsökning & Livscykelhantering

Version 1.0 • 2026-03-05

# 1. Systemöversikt

MCP-servern (Model Context Protocol) kör lokalt på datorn och exponerar ett antal verktyg (tools) till Claude Desktop. Dessa verktyg kommunicerar med CTC-värmepumpen via Modbus TCP och med Homey Pro via REST/OAuth2, och låter Claude läsa sensordata, styra enheter och automatisera energihantering.

| Claude Desktop | CTC EcoPart i612M | Homey Pro | Ext. tjänster |
| --- | --- | --- | --- |
| MCP-server (server.py) FastMCP via stdio | Modbus TCP 192.168.2.74:502 (ctc_client.py) | REST/OAuth2 homey_web_client.py energy_manager.py | SMHI (väder) Fronius (sol) VW API (bil) |
| Schemalagda uppgifter (~/Documents/Claude/Scheduled) | Läser: temperaturer, tryck, driftlägen Skriver: SmartGrid, DHW, rumstemperatur | Läser: Shelly 3EM, EV-status, sol, enregi Skriver: EV-laddning, termostat | Väderprognos Sollentuna Solproduktion realtid EV-status & styrning |

# 2. Filstruktur

Alla filer ligger i projektmappen. Sökvägen är: ~/algvagen-mcp/ (eller sökvägen i Claude Desktop-konfigurationen).

| Fil | Syfte | Viktig information |
| --- | --- | --- |
| server.py | Huvud-MCP-server. Definierar alla tools som exponeras till Claude. | Här läggs nya tools till. Starta om Claude Desktop efter ändringar. |
| ctc_client.py | Async Modbus-TCP-klient för CTC EcoPart i612M. | Läser register via pymodbus. Modifiera ej om ej nödvändigt. |
| ctc_tool.py | Hjälpfunktioner för CTC-data (register-mappningar etc.). | Läs-only för frågor. 7 läsverktyg + 5 skrivverktyg. |
| homey_web_client.py | REST-klient mot Homey Pro (OAuth2/cloud-delegering). | Innehåller set_device_capability() för skrivning av capabilities. |
| energy_manager.py | Högnivå-wrapper kring HomeyClient. | Innehåller set_device_capability_by_name() för namnbaserad styrning. |
| config.json | Konfiguration: CTC IP/port, Homey-token, etc. | Innehåller känsliga uppgifter — dela ej filen. |

# 3. Konfiguration

## 3.1 Claude Desktop (claude_desktop_config.json)

MCP-servern registreras i Claude Desktop-konfigurationen. Konfigurationsfilen finns på:

~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json

Relevant sektion:

"algvagen": {

"command": "/path/to/python3",

"args": ["/path/to/algvagen-mcp/server.py"],

"env": {}

}

## 3.2 CTC Värmepump

| Parameter | Värde |
| --- | --- |
| Host (Modbus TCP) | 192.168.2.74 |
| Port | 502 |
| Unit ID | 1 |
| Protokoll | Modbus TCP (async, pymodbus) |
| Modell | CTC EcoPart i612M |

## 3.3 Homey Pro

| Parameter | Värde / Beskrivning |
| --- | --- |
| Auth-metod | OAuth2 Cloud + Delegation Token |
| API-bas-URL | https://my.homey.app/api/... (via cloud-proxy) |
| Capability-API (skrivning) | PUT /api/manager/devices/device/{id}/capability/{capabilityId} |
| Token-källa | config.json (Homey-sektionen) |

# 4. MCP-verktyg (Tools)

Samtliga verktyg är tillgängliga i Claude Desktop efter att MCP-servern startats. Alla returnerar JSON-strängar.

## 4.1 CTC Värmepump — Läsverktyg

| Verktyg (Tool) | Beskrivning | Parametrar | Returnerar |
| --- | --- | --- | --- |
| get_heat_pump_overview | Fullständig snapshot av värmepumpen: temperaturer, tryck, driftstatus, HP1, SmartGrid, kompressor-RPS, el-mätning, pumpar. | — | JSON |
| get_heat_pump_temperatures | Värmekrets HS1: flödestemperatur, setpoint, returtemperatur, rumstemperatur, värmekurva, gradminuter, radiatorpumpar. | — | JSON |
| get_heat_pump_hp_status | Kompressor och köldmediekrets: driftstatus, RPS, brine in/ut, hög/lågtryck, utjämningsgas. | — | JSON |
| get_heat_pump_electrical | Elektriska mätvärden: fas L1-L3 (A), maxström (A), elkassett-effekt (kW), energi (kWh), elspotpris. | — | JSON |
| get_heat_pump_dhw | Varmvatten: DHW-temp, stopptemp, tanköver/-under, aktuellt DHW-läge, cirkpump. | — | JSON |
| get_heat_pump_alarms | Aktuella alarm och infologgar från värmepumpen. | — | JSON |
| get_heat_pump_system_info | Systeminfo: mjukvaruversion, produkttyp, drifttimmar. | — | JSON |

## 4.2 CTC Värmepump — Skrivverktyg

| Verktyg (Tool) | Beskrivning | Parametrar | Returnerar |
| --- | --- | --- | --- |
| set_heat_pump_el_price_mode | Sätt elpriskontroll-läge. Återställs efter ~5 min. | mode: 1=Lågt 2=Normalt 3=Högt | JSON |
| set_heat_pump_dhw_mode | Sätt varmvattenläge. Återställs efter ~5 min. | mode: 0=Ekonomi 1=Normal 2=Komfort | JSON |
| set_heat_pump_room_temp | Sätt rumstemperatur-setpoint HS1 (består över omstart). | temp: float (t.ex. 21.5) | JSON |
| set_heat_pump_heating_curve | Sätt värmekurvans lutning HS1 (består). | inclination: float (0.2–2.5) | JSON |
| set_heat_pump_smartgrid | Sätt SmartGrid-läge. Återställs efter ~5 min. | mode: 0=Normal 1=Block 2=Lågpris 3=Högkap | JSON |

## 4.3 Homey / Energidashboard

| Verktyg (Tool) | Beskrivning | Parametrar | Returnerar |
| --- | --- | --- | --- |
| get_energy_dashboard | Komplett energidashboard: solproduktion, värmepump, termostater, temperaturer, live energidata. | — | JSON |
| get_solar_production | Aktuell solpanelsproduktion från Fronius-växelriktare (W + kWh totalt). | — | JSON |
| get_heat_pump_status | Värmepumpseffekt per fas via Shelly. Temperaturer (ute, tillopp, retur). | — | JSON |
| get_heat_pump_shelly_power | Realtidselmätning per fas på CTC via Shelly Pro 3EM (1-CTC, 2-CTC, 3-CTC). Ger W, A, V, PF och kWh per fas. | — | JSON |
| get_thermostats | Danfoss Ally-radiatortermostater: måltemp och aktuell temp. | — | JSON |
| get_temperatures | Alla temp- och luftfuktighetssensorer: Shelly HT, Netatmo, ute, golvvärme m.fl. | — | JSON |
| get_live_energy | Realtids energiupptagning/-generering från Homey Energy, nedbrutet per zon. | — | JSON |
| get_all_devices | Alla Homey-enheter med aktuellt tillstånd och capabilities. | — | JSON |
| get_energy_advice | Analyserar sol, värmepump, termostater, temperaturer och ger rekommendationer på svenska. | — | JSON |
| get_elspot_price | Aktuellt elspotpris i öre/kWh. Homey-priset (inkl. skatter och avgifter) prioriteras. CTC Modbus är fallback. | — | JSON |

## 4.4 EV — VW ID Buzz (DGT Mystery Van)

| Verktyg (Tool) | Beskrivning | Parametrar | Returnerar |
| --- | --- | --- | --- |
| get_ev_status | Aktuell status på ID Buzz: batterinivå %, räckvidd, laddningsläge, plugg-status, laddeffekt, mål-SoC, kilometerstånd, lås, klimatanläggning, batteritenp. | — | JSON |
| set_ev_charging | Starta eller stoppa laddning. Bilen måste vara inkopplad. | active: bool | JSON |
| set_ev_charging_limit | Sätt laddningsmål (SoC) i procent. | target_soc: int (10–100) | JSON |
| set_ev_climate | Starta/stoppa förklimatisering (förvärmning/kölning) med önskad kabinemperatur. | active: bool target_temp: float (16–29°C) | JSON |
| set_ev_charge_current | Sätt maximal AC-laddström. Lägre = långsammare men minskar nettbelästning. | max_current_a: int (6–16 A) | JSON |
| set_ev_solar_charging | Kontrollerar automatisk sol-driven laddning med prisstyrning. Kör var 15:e min via schema. | solar_threshold_w max_price_ore_kwh min_battery_pct_ for_price_block | JSON |

## 4.5 Väder & övrigt

| Verktyg (Tool) | Beskrivning | Parametrar | Returnerar |
| --- | --- | --- | --- |
| get_weather_forecast | SMHI-väderprognos för Sollentuna: temperatur, vind, nederbörd, molntäcke. | — | JSON |

# 5. Automatiska scheman (Scheduled Tasks)

Schemalagda uppgifter skapas via Claude Desktop och körs automatiskt. Filerna ligger i:

~/Documents/Claude/Scheduled/{task-id}/SKILL.md

| Uppgift (task-id) | Schema (cron) | Beskrivning |
| --- | --- | --- |
| ev-solar-charging | */15 7-20 * * * | Kör set_ev_solar_charging() var 15:e min 07–20. Kollar solöverskott, elpris och batterinivå. Startar/stoppar laddning automatiskt. |
| ev-charge-start-night | 0 22 * * * | Kl. 22:00 dagligen: Kontrollera elpriset. Om pris > 200 öre/kWh OCH batteri > 40% — starta EJ laddning. Annars starta laddning med 10A ström. |
| ev-charge-stop-morning | 0 6 * * * | Kl. 06:00 dagligen: Stoppa laddning och rapportera aktuell batterinivå. |

## 5.1 Logik i set_ev_solar_charging

Verktyget följer denna beslutslogik i ordning:

- Om bilen INTE är inkopplad → ingen åtgärd

- Om batteri ≥ mål-SoC → ingen åtgärd (fulladdat)

- Om elpris > max_price_ore_kwh OCH batteri > min_battery_pct_for_price_block → blockera/stoppa laddning

- Om bra pris OCH solöverskott ≥ threshold → starta laddning

- Om bra pris men solöverskott < threshold → vänta (loggar anledning)

- Om solöverskott ≥ threshold (oavsett pris) → starta laddning

- Om solöverskott < threshold OCH bilen laddar → stoppa laddning

⚡ Elpris-källa Homey-priset (Tibber/Nordpool) innehåller skatter och avgifter (totalkostnad i SEK/kWh). Konvertering: SEK/kWh × 100 = öre/kWh. CTC Modbus (rå spotpris utan skatter) används som fallback om Homey saknar prisknäll. Prisnivåer: Lågt < 75 öre ¦ Normalt < 150 öre ¦ Högt < 250 öre ¦ Mycket högt ≥ 250 öre

# 6. Återställning (Recovery)

## 6.1 Omstart efter kodtjänder

⚠ OBS: MCP-servern hot-reloadas INTE När server.py ändras måste Claude Desktop startas om för att nya tools ska registreras. Gamla tools (från föregående session) kan fortfarande svara men saknar ev. nya fält. Gör så här: Avsluta Claude Desktop → öppna igen. MCP-servern startar automatiskt.

## 6.2 Steg-för-steg återställning

- Verifiera att projektmappen är intakt: ls ~/algvagen-mcp/

- Kontrollera syntax: cd ~/algvagen-mcp && python3 -m py_compile server.py

- Kontrollera att CTC är nåbar: ping 192.168.2.74

- Verifiera Homey-token i config.json (token löper ut)

- Starta om Claude Desktop

- Testa med: get_heat_pump_overview (ska returnera JSON med temperaturer)

- Testa Homey-koppling med: get_live_energy

## 6.3 Kontrollera konfigurationsfilen

cat ~/algvagen-mcp/config.json

config.json ska innehålla:

{ "ctc": { "host": "192.168.2.74", "port": 502, "unit_id": 1 },

"homey": { "token": "...", "homey_id": "...", "homey_url": "..." } }

# 7. Feilsökning

| Symptom | Trolig orsak | Lösning |
| --- | --- | --- |
| Tool syns inte i Claude Desktop | Gamla MCP-servern kör (hot-reload saknas) | Starta om Claude Desktop helt. |
| "Device not found" för Shelly/EV | get_all_devices() returnerar UUID-nycklat dict (inte namnbaserat) | Kontrollera att koden itererar items() och bygger devices_by_name. Kontrollera att enhetsnamnet i Homey stämmer exakt. |
| CTC-anslutning misslyckas | Värmepumpen nås ej på IP 192.168.2.74:502 | Verifiera nätverkstänst med ping. CTC måste ha Modbus TCP aktiverat. |
| Homey 401 Unauthorized | OAuth2-token har löpt ut | Förnya token i Homey Developer Portal och uppdatera config.json. |
| set_ev_charging returnerar fel | is_charging-capability ej skrivbar i VW Homey-appen | Kontrollera vilken VW-app som är installerad i Homey. Skapa ev. ett Homey Flow som triggas av en virtual switch. |
| Schemajobbet kör ej vid rätt tid | Felaktig cron-uttryck (t.ex. */15 8 * * * täcker bara timme 8) | Använd */15 7-20 * * * för att täcka hela dagsljuset 07–20. |
| Elpris är None i set_ev_solar_charging | Ingen Tibber/Nordpool-enhet hittad i Homey | Kör get_all_devices() och leta efter enheter med 'price'/'pris'/'tibber' i namn/capabilities. Uppdatera price_keywords i koden. |
| Syntaxfel vid start av MCP-server | Python-syntaxfel efter kodtjänder | Kör: python3 -m py_compile server.py. Rätta alla fel innan omstart. |

# 8. Livscykelhantering

## 8.1 Lägga till ett nytt tool

- Lägg till @mcp.tool()-dekorad funktion i server.py

- Dokumentera med docstring (docstring syns i Claude Desktop som tool-beskrivning)

- Kör: python3 -m py_compile server.py (kontrollera syntax)

- Starta om Claude Desktop

- Verifiera att det nya toolet syns och fungerar

## 8.2 Uppdatera ett befintligt tool

- Hitta funktionen i server.py

- Utför ändringen

- Kör syntaxkontroll

- Starta om Claude Desktop

- Testa att resultatet är korrekt

## 8.3 Schemalagda uppgifter — livscykel

- Lista: Använd mcp__scheduled-tasks__list_scheduled_tasks

- Skapa: mcp__scheduled-tasks__create_scheduled_task (taskId, prompt, cronExpression)

- Uppdatera: mcp__scheduled-tasks__update_scheduled_task (taskId, prompt/cronExpression/enabled)

- Pausa: update med enabled: false

- Cron-tider är i LOKAL tid (ej UTC)

## 8.4 Homey-token-förnyelse

OAuth2-token löper ut periodiskt. Så här förnyas det:

- Logga in på https://developer.homey.app

- Generera nytt Personal Access Token (PAT)

- Uppdatera i config.json under homey-sektionen

- Starta om Claude Desktop (så att ny token läses in)

## 8.5 CTC SmartGrid — auto-återställning

⚠ SmartGrid återställs automatiskt SmartGrid-läget (set_heat_pump_smartgrid) återställs av CTC till Normal efter ~5 minuter. DHW-läget (set_heat_pump_dhw_mode) återställs också efter ~5 min. För bestående ändringar: använd set_heat_pump_room_temp eller set_heat_pump_heating_curve. Om man vill hålla ett läge: krävs periodisk signaling (sch. task) eller annat system.

# 9. Viktiga enheter i Homey

| Enhetsnamn i Homey | Typ | Användning i MCP |
| --- | --- | --- |
| 1 - CTC | Shelly Pro 3EM (fas 1) | Värmepumpens elförbrukning fas 1 |
| 2 - CTC | Shelly Pro 3EM (fas 2) | Värmepumpens elförbrukning fas 2 |
| 3 - CTC | Shelly Pro 3EM (fas 3) | Värmepumpens elförbrukning fas 3 |
| Homey Energy Dongle | Homey Energimätare | Total husförbrukning (W) via measure_power-capability |
| DGT Mystery Van | VW ID Buzz (Homey VW-app) | EV-status & laddningsstyrning. Capabilities: is_charging, is_plug_connected, measure_battery_percentage, target_soc, climatisation_onoff, max_charging_current |

# 10. Viktiga kodreferenser

## 10.1 Skriva en Homey-capability

För att styra en enhet i Homey används set_device_capability_by_name() i energy_manager.py:

em.set_device_capability_by_name(

"DGT Mystery Van",   # Enhetsnamn exakt som i Homey

"is_charging",        # Capability-ID

True                  # Värde (bool/float/str)

)

## 10.2 Läsa enheter (UUID-nycklat)

get_all_devices() returnerar ett UUID-nycklat dict. Bygg alltid ett namnbaserat index:

devices = em.get_all_devices()

devices_by_name = {

dev.get('name'): dev

for did, dev in devices.items()

if isinstance(dev, dict)

}

my_device = devices_by_name.get('Enhetsnamn')

## 10.3 Async CTC-klient

CTC-verktyg som kräver async måste dekoreras med @mcp.tool() på en async def-funktion:

@mcp.tool()

async def my_ctc_tool() -> str:

client = CTCClient(host='192.168.2.74', port=502, unit_id=1)

connected = await client.connect()

if connected:

data = await client.get_electrical()

await client.disconnect()

return json.dumps(data)

## 10.4 Elpriskälla — prioritering

| Prioritet | Källa | Enhet | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 (primär) | Homey (Tibber/Nordpool) | SEK/kWh × 100 = öre/kWh | Totalpris inkl. skatter och avgifter. Rekommenderas för beslut. |
| 2 (fallback) | CTC Modbus (elspot_price_mwh_dec) | råvärde / 100 = öre/kWh | Rå spotpris UTAN skatter. Används om Homey-källa saknas. |

# 11. Checklistor

## 11.1 Efter uppdatering av server.py

- [ ] Syntaxkontroll: python3 -m py_compile server.py

- [ ] Starta om Claude Desktop

- [ ] Verifiera att det ändrade toolet fungerar korrekt

- [ ] Kontrollera att returnerade JSON-fält är korrekta

## 11.2 Veckovis underhåll

- [ ] Kontrollera aktiva alarm: get_heat_pump_alarms

- [ ] Kontrollera varmvattennivå: get_heat_pump_dhw

- [ ] Kontrollera SmartGrid-läge: get_heat_pump_overview

- [ ] Verifiera att soldata flatiering korrekt: get_solar_production

- [ ] Kontrollera EV-batterinivå: get_ev_status

- [ ] Kontrollera att schemauppgifter kör: list_scheduled_tasks

## 11.3 Vid Homey-uppdatering

- [ ] Verifiera att API-struktur är oförändrad

- [ ] Kontrollera att OAuth2-token fortfarande är giltig

- [ ] Testa get_all_devices() och verifiera att DGT Mystery Van och Shelly-enheter är nåbara

- [ ] Kontrollera att capability-namn är oförändrade (is_charging, target_soc m.fl.)

Dokument skapat: 2026-03-05 • Algvägen MCP v1.0 • Peter Lejon